2023年第 二 季度漳平市应急管理局“双随机”抽查结果公示

抽检事项：安全生产信用监管                                        抽签时间：2023年3月27日

| 序号 | 随机抽取企业名单 （社会信用代码） | 随机抽取执法人员名单 | 检查情况及处理结果 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平市诚菁竹业有限公司 91350881MA31PDCD8J | 杨建国 刘继忠 | - 检查情况：1.生产安全事故应急救援预案未按2020年编制导则进行修订；2.未规范建立从业人员安全教育培训档案；3.主要负责人和安全管理员未取得安全资格证书；4.岗位操作规程不完善；5.车间插座违规设置在木板上；6.灭火器数量不足，未成对放置；7.多台平头机皮带轮防护罩缺失；8.配电箱孔洞未封堵，有积尘；9.车间内警示标志不足，如：“当心机械伤害”。和平春尾厂区：10.竹子厂房横梁断裂；11.配电箱内控制开关未标识控制对象名称；12.车间插座违规设置在木板上；13.砂轮机防护罩缺失；14.厂房存在使用麻花电线；15.配电房窗户纱窗破损，灭火器配置数量不足，缺少绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋和令克棒；16.电动车违规在厂房内充电；17.平头机皮带轮防护罩缺失；18.车间内警示标志不足，如：“当心机械伤害”。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月19日完成整改） | 2023年4月11日 |
| 2 | 佰益健（福建）生物科技有限公司 913508817685582470 | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位安全操作规程未汇编成册并经主要负责人批准发布；2.生产安全事故应急救援预案未按2020年编制导则进行修订；3.未规范建立从业人员安全教育培训档案。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月19日完成整改） | 2023年4月4日 |
| 3 | 云顶科技（漳平）有限公司 91350881MA356AL6XT | 杨建国 刘继忠 | - 检查情况： 1.全员安全生产责任制不完善；2.车间内手持砂轮机防护罩缺失；3.一配电箱盖子缺失；4.起重设备吊钩护钩缺失；5.消火栓前面有杂物；6.彩钢夹芯板高处平台未设踢脚线，设备齿轮裸露位置无防护罩；7.复合机齿轮裸露位置无防护罩。 - 处理结果：责令限期整改中。（已4月28日完成整改） | 2023年4月11日 |
| 4 | 龙岩市美佳华工贸有限公司 91350881MA3469D73R | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 检查情况： 1.未依《安全生产法》规定及时调整主要负责人与安全管事员的安全管理职责；2.隐患排查治理记录中复查人员及复查时间未登记；3.车间有一处配电箱盖板损坏未更换、灭火器配备数量不足且未成对置放。 - 处理结果：：责令限期整改中。（已4月21日完成整改） | 2023年4月13日 |
| 5 | 福建立龙钢构装配有限公司 91350881MA8TU7M355 | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.未规范建立新入职员工三级安全教育培训档案；2.未在车间出入口处悬挂车间安全风险告知牌；3.车间内各配电箱未标明控制对象名称、一处配电箱盖板缺失、一处配电箱存在随意搭接线路的行为；4.车间内高处作业平台未设踢脚线；5.未规范建立特种作业人员档案。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月4日完成整改） | 2023年4月13日 |
| 6 | 漳平市华申木材加工厂 92350881MA340WJ8XF | 杨建国 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.安全生产规章制度、全员安全生产责任制、岗位操作规程不完善；2.教育培训资料及隐患排查治理台账不规范；3.生产安全事故应急预案未按最新导则进行编制；4.生产车间配电箱控制开关未标识控制对象名称，孔洞未封堵；5.生产车间一配电箱盖子缺失；6.生产车间设备皮带轮未设防护罩。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月6日完成整改） | 2023年3月30日 |
| 7 | 福建省宠爱生活科技有限公司 91350881MA32UKTFX2 | 杨建国 刘继忠 | - 一、检查情况： 1.未规范制定安全生产教育和培训计划，未规范制定应急演练计划和安全生产投入计划；2.安全出口应急灯电源指示灯不亮；3.配电房墙角盖板缺失；4.临时用电线路未拆除；5.验电器、绝缘鞋、绝缘手套未在规定周期内进行检测；6.配电房排气扇防护网缺失。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月4日完成整改） | 2023年4月18日 |
| 8 | 福建欣丰科技有限公司 91350881MA8TRCUM9T | 杨建国 刘继忠 | 一、检查情况： 1.起重设备吊钩护钩外翻；2.安全生产规章制度、全员安全生产责任制未完善；3.生产安全事故应急预案附件部分内容缺失。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已4月25日完成整改） | 2023年4月18日 |
| 9 | 福建骏代专用汽车制造有限公司 91350881MA2YGYW568 | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.未规范建立从业人员安全教育培训档案、安全生产经费提取和使用档案、隐患排查治理档案、特种作业人员档案；2.油漆房未悬挂风险告知牌；3.未规范管理化学品；4.未规范制定年度应急预案演练计划。 - 二、处理结果：责令限期整改中 。（已5月23日完成整改） | 2023年4月20日 |
| 10 | 福建优凯科技有限公司 91350881MA33MDCFXB | 杨建国 刘继忠 | - 检查情况：已停产。 - 处理结果：责令做好停产期间的安全生产工作。 | 2023年4月11日 |
| 11 | 福建百跃体育用品有限公司 91350881310736929R | 杨建国 陈立峰 | - 一、检查情况：已停产。 - 二、处理结果：责令做好停产期间的安全生产工作。 | 2023年3月30日 |
| 12 | 漳平市特种铸件厂 91350881158063810R | 杨建国 余孝灵 | - 一、检查情况：1、安全生产规章制度、全员安全生产责任制、岗位操作规程不完善；2、教育培训资料不规范；3、生产安全事故应急预案未按最新导则进行编制；4、生产车间配电箱控制开关未标识控制对象名称，孔洞未封堵；5、机床附近警示标志不规范；6、车间内高处平台未设踢脚板；7、高压配电房灭火器数量不足，缺绝缘鞋、验电棒、窗户纱网有破损。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已4月28日完成整改） | 2023年3月28日 |
| 13 | 漳平市龙华竹业加工厂 92350881MA2Y3QRW2F | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况：1.未规范建立从业人员安全教育培训档案；2.生产车间两处设备皮带轮未设防护罩；3.应急预案与实际情况不符、部分灭火器已失效未及时更换；4.车间部分空开未安装在空开盒内。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月8日完成整改） | 2023年4月20日 |
| 14 | 福建省乔光电子科技有限公司 91350881MA31W0GK3Q | 杨建国 陈立峰 余孝灵 | - 一、检查情况： 1.未结合公司实际规范制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位安全操作规程、生产安全事故应急救援预案；2.未规范制定年度从业人员安全教育培训计划、年度安全生产经费提取和使用计划、年度应急预案演练计划；3.未规范建立从业人员安全教育培训档案；4.未规范建立隐患排查治理档案；5.未在车间出入口悬挂车间安全风险告知牌、造粒机未悬挂设备安全风险告知牌。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月29日完成整改） | 2023年4月20日 |
| 15 | 漳平市威盛针织服饰有限公司 91350881060364068E | 杨建国 刘继忠 | - 一、检查情况：已停产。 - 二、处理结果：责令做好停产期间的安全生产工作。 | 2023年4月18日 |
| 16 | 漳平市三兴塑料制品有限公司 91350881MA2Y7EGJ55 | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况：1.全员安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位安全操作规程未依照公司实际进行修订；2.应急救援预案未按2020年预案编制导则修订；3.未规范建立从业人员教育培训档案 ；4.作业现场灭火器配备数量不足、消防柜板损坏；5.车间有两处皮带传动设备无防护罩；6.粉碎机、造粒机等设备未悬挂岗位安全操作规程；7.作业车间未开展风险辨识；8.车间内管道未标明介质名称和流向；9.车间内安全警示标志较少，缺少“当心触电”、“当心机械伤害”、“严禁烟火”等标志。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月11日完成整改） | 2023年4月4日 |
| 17 | 漳平圣兴汽车制造有限公司 91350881MA2YJ9A03B | 杨建国 刘继忠 | - 一、检查情况： 1.生产安全事故应急救援预案未按2020年编制导则进行修订；2.全员安全生产责任制不完善；3.未规范建立从业人员安全教育培训档案；4.生产车间入口处未张贴风险告知牌；5.车间角落一处坑洞盖板缺失；6.配电箱一箱盖缺失，控制开关未标注控制对象名称；7.起重设备吊钩护钩缺失；8.消火栓水枪与水袋缺失。 - 二、处理结果：责令限期整改。 | 2023年4月25日 |
| 18 | 福建惠丰建筑科技有限公司 91350881MA33PJ2B6T | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.车间内一处岗位安全风险告知牌的告知内容与岗位实际风险不符；2.应急物资仓库：管理制度未上墙、未列出具体的物资清单和数量；3.配电室绝缘手套、绝缘鞋、验电棒未在检测有效期内；4.生产车间缺少“当心高空坠物”等安全警示标识；5.氧护窑有限空间作业知牌未标明作业点名称、风险类型与实际不符；6.年度培训计划未列明培训内容及时间安排、新入职员工教育培训档案不规范。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月23日完成整改） | 2023年4月27日 |
| 19 | 龙岩市烟草公司漳平分公司 91350881158060150G | 杨建国 刘继忠 | - 一、检查情况： 1.公司内部隐患排查电脑系统已闭环，纸质材料个别隐患未及时同步闭环；2.烟草站爬梯护笼与安全标准不符；3.烟草站配电房绝缘手套、绝缘鞋、验电器未及时定检。 - 二、处理结果：责令限期整改。（已5月11日完成整改） | 2023年4月25日 |
| 20 | 福建新坤工贸有限公司 91350881MA8RPYAJ4P | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况：1. 该公司已建立本年度从业人员安全教育培训档案、公司有开展安全生产自查自改工作并建立档案；2.车间有悬挂安全风险告知牌和安全管理制度、并张贴安全技术说明书等。 - 二、处理结果：责令做好日常安全生产工作。 | 2023年4月27日 |
| 21 | 漳平市辉创建材有限公司 91350881MA8UEU8598 | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.作业场所多处基坑未规范设置防护栏；2.下料口作业平台未设踢脚线和防护栏；3.作业场所有较大危险因素的设施设备安全风险告知牌的风险内容与实际风险不相符；4.未在人员出入口处悬挂安全风险告知牌；5.未建立特种设备和特种作业人员档案；6.主要负责人与安全管理员未取得安全资格证书。 - 二、处理结果：责令限期整改。 | 2023年4月27日 |
| 22 | 福建美亚瑞新材料科技有限公司 91350881MA33LWUH73 | 杨建国 刘继忠 | - 一、检查情况： 1.储罐区部分电机接地扁钢锈蚀；2.储罐区部分管线穿过防火堤孔洞封堵不严；3.生产车间四楼起重机械吊钩护钩缺失；4.生产车间四楼消防沙未配备消防铁锹或消防桶；5.一楼污水处理车间高处平台未设踢脚板，灭火器未成对放置。 - 二、处理结果：责令限期整改。 | 2023年4月25日 |
| 23 | 福建九彩塑业有限公司 91350881MA8T9B947R | 杨建国 陈立峰 | - 一、检查情况： 1.全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位安全操作规程未汇编成册并经主要负责人批准发布；2、生产安全事故应急救援预案未按2020年编制导则进行修订；3、未规范建立从业人员安全教育培训档案和隐患排查治理台账；4、生产车间爬梯不符合规范；5、天然气管道及其他管道未标明介质名称及介质流向；6、配电箱开关未标注控制对象名称；7、车间内警示标志不足，如“必须戴安全帽”“当心落物”“当心车辆伤害”。 - 二、处理结果：责令限期整改。 | 2023年6月7日 |
| 24 | 漳平市双洋镇安鑫木制品厂 92350881MAC4Y4KQ9A | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 一、检查情况：已停产。 - 二、处理结果：责令做好停产期间的安全生产工作。 | 2023年6月14日 |
| 25 | 漳平恒海欣复合材料有限公司 91350881MA2YHLMJ7G | 杨建国 余孝灵 陈立峰 | - 检查情况：未健全本单位全员安全生产责任制，缺少原料仓库仓管、叉车工岗位安全生产职责；2、生产车间一处消防栓被杂物遮挡、一处消防栓柜门破损；3、电动葫芦吊钩无防脱钩装置。 - 二、处理结果：责令限期整改。 | 2023年6月14日 |
| 26 | 漳平市翰顺林烟花爆竹经营部92350881MA8RMJP90J | 张有福、李建明 | 按规定经营 | 5月4日 |
| 27 | 漳平市新桥镇程日南烟花爆竹经营部92350881MA30TBW04N | 张有福、李建明 | 按规定经营 | 5月19日 |
| 28 | 漳平市陈振钟烟花爆竹店92350881MA30TJP28B | 张有福、李建明 | 按规定经营 | 6月1日 |
| 29 | 漳平市金源矿业有限公司91350881726465149B | 陈友钟、苏文斌、刘光尧 | 1.安全管理机构设置不足，未任命专职安全员；2.技术人员配备不全缺采矿、地质专职技术人员；3.安全检查工王建龙曾与王建宁为同一个人未有相关证明；4.项目部机构混乱与建设方人员存在混淆，缺2022年工商保险缴纳材料，部分合同缺失；5.安全生产责任制、规章制度不完善，未建立全员责任制;6.年度教育培训计划未把“三项人员”，外包队纳入培训;7.未见安全生产费用提取和使用相关资料;8.建设方对施工单位管理不到位如缺考核，奖惩;9.矿山采场道路不规范；10.进入采场道路右下沉淀池淤泥堆积。 | 2023.4.14 |
| 30 | 福建漳平凯萨建材有限公司91350881066580888T | 陈友钟、苏文斌、刘运樟 | 1.部分中段未有标识牌；2.+780中段排水设施（水沟）不畅通，西侧坑沟未填平；3.+780中段枯枝、杂草未及时清理；4.场区安全警示标识牌，风险告知牌设置不足。 | 2023.6.8 |
| 31 | 漳平市永福石洪加油站 9135088178217811XF | 张南和、张有福、陈和隆 | 道路改造企业歇业状态中，危化经营许可证[2022]漳第009号、其主要负责人及安全管理人员资格证在有效期内，有做好日常巡检工作机制。 | 2023.4.4 |
| 32 | 福建瑞森新材料股份有限公司91350800666899075D | 张南和、张有福、陈和隆 | 车间现场使用多种危险化学品，如胶粘剂、稀释剂、四氯乙烯等，未见相应的危险化学品告知牌。 2.车间2台反应釜停用，未挂停用标识。 3.中转库内物料较多，堆放混乱，未见储存品种标识。 4.空压机配电柜未见防触电标识。 5.车间现场1个氮气瓶的压力表破损。 6.分装后的四氯乙烯无标识或标识不清晰。 7.4#原料库房内存放多种易燃液体，该仓库未设可燃气体检测报警仪。 8.2#厂房已安装完成的抗菌粉体装置现场未见相应的操作规程。 | 2023.5.5 |
| 33 | 中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平城关综合加油站91350800662844990F | 张南和、张有福、陈和隆 | 检查当日未发现违法行为。 | 2023.6.13 |