2021年04月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2021年度4月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级13天，二级17天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.79。

表1 2021年04月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 | 细颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.008 | 0.020 | 0.038 | 1.0 | 0.138 | 0.018 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 4.00 | 0.160 | 0.075 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | / | / | 0.035 |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降13%；PM10浓度下降2.6%；PM2.5浓度下降18.2%；CO浓度下降16.7%；O3浓度上升21%。综合指数降低0.12。

与去年同比，SO2浓度下降50%；NO2浓度上升25%；PM10浓度保持不变；PM2.5浓度保持不变；CO浓度下降9.1%；O3浓度上升2.2%。综合指数降低0.05。

2021年4月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.86，日均浓度范围为29-156μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.54。O3浓度较上月环比上升20%，近两年来O3浓度均在4月开始急剧上升，主要是受气象条件、外来污染源输入和本地污染源生成影响。

- 酸雨状况

2021年04月份共采集降水样本数为8个（监测站4个、华寮4个）,pH测值范围7.08∼7.40，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2021年5月11日