2024年04月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度4月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级23天，二级7天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.19。

表1 2024年04月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.012 | 1.0 | 0.115 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度上升16.7%；NO2浓度下降10.5%；PM10浓度下降33.3%；PM2.5浓度下降36.8%；CO浓度下降16.7%；O3浓度上升8.5%。综合指数降低0.4。

与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度上升13.3%；PM10浓度下降25%；PM2.5浓度下降14.3%；CO浓度保持不变；O3浓度下降5.0%。综合指数降低0.18。

2024年4月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.72，日均浓度范围为32-142μg/m3。次要污染物为NO2，单项指数均为：0.42。

- 降水监测状况

2024年04月份共采集降水样本数为33个,pH测值范围5.6∼6.5，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年5月20日