2024年06月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2024年度6月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级30天，二级0天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为1.41。

表1 2024年06月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 0.7 | 0.063 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降15.4%；PM10浓度下降25%；PM2.5浓度下降41.7%；CO浓度保持不变；O3浓度下降46.6%。综合指数降低0.61。

与去年同比，SO2浓度上升20%；NO2浓度上升22.2%；PM10浓度下降10%；PM2.5浓度下降22.2%；CO浓度上升16.7%；O3浓度下降33.7%。综合指数降低0.18。

2024年6月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.39，日均浓度范围为22-71μg/m3。次要污染物为NO2，单项指数为：0.28。

- 降水监测状况

2024年06月份共采集降水样本数为36个,pH测值范围6.2∼7.9，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2024年7月22日