2025年02月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2025年度2月共28天，完成有效监测28天，空气质量一级26天，二级2天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.21。

表1 2025年02月大气监测结果表

| 监测指标 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳平市城区 | 0.005 | 0.014 | 0.033 | 0.019 | 1.0 | 0.084 |
| 日标准 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.075 | 4.00 | 0.160 |
| 年标准 | 0.060 | 0.040 | 0.070 | 0.035 | / | / |
| 备 注 | 标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准 综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。 |  |  |  |  |  |

与上月环比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度下降41.7%；PM10浓度下降32.7%；PM2.5浓度下降29.6%；CO浓度上升25%；O3浓度下降20.8%。综合指数降低0.82。

与去年同比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度上升40%；PM10浓度上升17.9%；PM2.5浓度上升18.8%；CO浓度上升11.1%；O3浓度上升5%。综合指数提高0.28

2025年2月我市首要污染物为PM2.5，测得的空气质量单项指数为：0.54，日均浓度范围为5-64μg/m3。次要污染物为O3，单项指数均为：0.52。

- 降水监测状况

2025年02月份共采集降水样本数为7个,pH测值范围5.68∼6.49，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。

龙岩市漳平环境监测站

2025年3月13日